# kapacita, odpor

- Vodič sa nabije nábojom 10-4C na potenciál 1 000V. Vypočítajte kapacitu kondenzátora.

- Aké množstvo náboja je potrebné na nabitie vodiča s kapacitou 500pF na potenciál 200V?

- Na aký potenciál sa nabije vodič s kapacitou 1 000pF nábojom 0,1C?

- Určte kapacitu guľového vodiča s polomerom 10cm.

- Vypočítajte kapacitu platňového kondenzátora (dielektrikum je vzduch), keď plocha jednej platne je 100cm2 a vzdialenosť platní je 2mm. Aký náboj je na platniach pri napätí 100V?

- Aká je plošná hustota náboja na povrchu kovovej gule s polomerom 10cm, keď je nabitá na potenciál 10 000V?

- Napätie na dvoch sériovo spojených kondenzátoroch je 6V. Kapacita prvého je 1C, druhého 4C. Určte náboj a napätie na každom z nich.

- Lístkový kondenzátor so staniolovými fóliami má mať kapacitu 1F. Ako dielektrikum sa použil parafínový papier hrúbky 0,2mm s relatívnou permitivitou 2. Koľko lístkov treba, keď plocha jedného je 720 cm2?

- V homogénnom poli platňového kondenzátora sa vznáša mikroskopická kvapôčka s polomerom 10-4 cm. Hustota kvapky je 1g/cm3. Určte jej náboj, ak napätie na kondenzátore je 2 000V a vzdialenosť jeho platní je 2,5cm.

- Dielektrikum medzi platňami kondenzátora sa skladá z dvoch vrstiev. Prvú vrstvu tvorí vzduch s hrúbkou 0,4mm a druhú plexisklo s hrúbkou 2mm, ktorého relatívna permitivita je 3,4. Určte kapacitu kondenzátora, ak plošný obsah jednej platne je 2dm2.

- Kondenzátor sa skladá z troch staniolových lístkov, z ktorých každý má plochu     6·10-4 m2. Lístky sú od seba odizolované dvoma vrstvička sľudy s relatívnou permitivitou 7, z ktorých každá má hrúbku 0,1mm. Akú kapacitu má tento kondenzátor? Aká bude energia elektrického poľa kondenzátora, ak ho pripojíme na napätie 220V?

- Aké napätie musí byť pripojené na kondenzátor s kapacitou 0,2F, aby jeho elektrické pole malo energiu 2J?

- Určte kapacitu kondenzátora navinutého z fólií dĺžky 15m a šírky 10cm, oddelených dielektrikom s relatívnou permitivitou 2,2 a hrúbkou 0,3mm.

- Určte koľko elektrónov prejde prierezom vodiča za 2h pri prúde 10A.

- Aký veľký prúd preteká vodičom, ak jeho prierezom prejde za minútu náboj 45C?

- Za aký čas prejde vodičom náboj 2 700C, ak ním prechádza prúd 500mA?

- Pre človeka má smrteľné účinky prúd 0,1A. Aké napätie je životu nebezpečné, keď odpor ľudského tela je 5·103Ω?

- Na aké veľké napätie treba pripojiť vodič s odporom 1kΩ, ak ním má pretekať prúd 20mA?

- Určte odpor telefónneho vedenia zo železného drôtu dlhého 2km s priemerom 2mm (ρ = 1,2·10-7Ωm).

- Volfrámové vlákno žiarovky dĺžky 65cm a priemeru 0,05mm má pri obyčajnej teplote odpor 18,5Ω. Určte merný odpor volfrámu.

- Drôt dĺžky 8m má priemer 0,5mm a elektrický odpor 2Ω. Akú dĺžku musí mať drôt z toho istého materiálu s priemerom 0,4mm, aby jeho odpor bol 2,5Ω?

- Medzi dvoma bodmi silnoprúdového vedenia z medeného drôtu (ρ = 1,78·10-8Ωm) prierezu 70 mm2 vzdialených od seba 6m je namerané napätie 0,23V. Aký prúd prechádza vedením?

- Medený drôt hrúbky 2mm máme nahradiť hliníkovým drôtom rovnakej dĺžky a rovnakého odporu. Aký hrubý musí byť hliníkový drôt (ρ = 2,82·10-8Ωm)?

- Dva medené drôty majú rovnakú tiaž. Prvý je však trikrát dlhší než druhý. V akom pomere sú ich elektrické odpory?

- Na akú teplotu treba zohriať kovový vodič, aby sa jeho odpor zdvojnásobil?