nestacionárne magnetické pole

- Magnetická indukcia homogénneho magnetického poľa je 1,4T. Vypočítajte magnetický indukčný tok cez kruhovú plochu s polomerom 10cm, ak rovina plochy zviera so smerom indukcie uhol 60°?

- Aká je indukcia magnetického poľa, ak kruhovým závitom polomeru 5cm, ktorého normála na plochu zviera so smerom indukcie uhol 30°, prechádza indukčný tok 4.10-2 Wb?

- Aké napätie sa indukuje v závite, ak sa indukčný tok cez plochu závitu rovnomerne zväčší z hodnoty 0,042 Wb na 0,050 Wb za 0,4 s?

- Aké napätie sa indukuje v cievke so 75 závitmi, ak sa magnetický indukčný tok, ktorý prechádza cievkou, počas troch sekúnd rovnomerne zmení o    5·10-5 Wb?

- Valcová cievka s dĺžkou 40cm má priemer 30cm a 50 závitov. Za 20ms sa otočí v magnetickom poli s magnetickou indukciou 1T z polohy, v ktorej jej os je rovnobežná s indukčnými čiarami, do polohy, v ktorej je na indukčné čiary kolmá. Vypočítajte napätie; indukované na cievke.

- Vypočítajte, ako sa zmenil prúd v cievke s vlastnou indukčnosťou 1,4H, ak sa za čas 0,01s v nej indukovalo napätie 70V.

- Cievkou s indukčnosťou 5H prechádza prúd 0,5A. Pri prerušení prúdu sa indukovalo na svorkách cievky napätie 10V. Za aký čas klesol prúd na nulu?

- Koľko závitov má mať valcová cievka, aby sa na nej indukovalo napätie so strednou hodnotou 10V, keď sa v jej dutine zmení magnetický indukčný tok z 0,024 Wb na 0,056 Wb za čas 0,32s?

- V homogénnom magnetickom poli s intenzitou 104A·m-1 sa kolmo na indukčné čiary pohybuje vodič dĺžky 0,5m rýchlosťou 1,5m·s-1. Vypočítajte, aké napätie sa na vodiči indukuje.

- Vypočítajte, akou rýchlosťou by sa mal pohybovať vodič dĺžky 40cm kolmo na indukčné čiary v homogénnom magnetickom poli s indukciou 0,15T, aby sa v ňom indukovalo napätie 0,015V.

- Vypočítajte, akou rýchlosťou by sa mal pohybovať vodič dĺžky 20cm kolmo na indukčné čiary v homogénnom magnetickom poli s indukciou 0,1T, aby sa v ňom indukovalo napätie 0,01V.

- Vypočítajte indukciu homogénneho magnetického poľa, v ktorom sa priamy vodič dĺžky 12cm pohybuje kolmo na smer magnetickej indukcie rýchlosťou 0,2m·s-1, ak v obvode s vodičom zaradený galvanometer s odporom 0,4Ω ukazuje hodnotu prúdu 24mA.

- Medzi pólmi elektromagnetu je homogénne magnetické pole. Ak v ňom pohybujeme kolmo na indukčné čiary priamym vodičom dĺžky 5cm stálou rýchlosťou 5m·s-1, indukuje sa na jeho koncoch napätie 0,05V. Určte veľkosť indukcie magnetického poľa.

- V homogénnom magnetickom poli s intenzitou 5·103A·m-1 sa kolmo na indukčné čiary pohybuje vodič rýchlosťou 1,5m·s-1 a na jeho koncoch sa indukuje napätie 4,7mV. Vypočítajte dĺžku vodiča.

- Vypočítajte, koľko závitov má mať cievka dĺžky 30cm a prierezu 4cm2, aby mala indukčnosť 0,6mH.

- Vypočítajte indukčnosť cievky, v ktorej vznikne magnetický indukčný tok 0,12Wb, ak ňou prechádza prúd 8,6A.

- Vypočítajte magnetický indukčný tok v priečnom reze dutiny valcovej cievky vyplnenej vzduchom. Cievka má dĺžku 1,6m, polomer 4,8cm, skladá sa z 1400 závitov a prechádza ňou prúd 6,3A.

- Vo valcovej cievke s indukčnosťou 60mH, ktorá má dĺžku rovnajúcu sa desaťnásobku jej priemeru, vznikne magnetický indukčný tok 0,015 Wb, ak jej závitmi prechádza prúd 5A. Koľko závitov má cievka?

- Vypočítajte vlastnú indukčnosť závitu s prúdom, ak pri zmene prúdu o 0,1A sa zmení magnetický indukčný tok plochou závitu o 4·10-5Wb.

- Vypočítajte vlastnú indukčnosť cievky, ak sa v nej rovnomernou zmenou prúdu o 0,5A za 0,01s indukovalo napätie 80V.

- Vypočítajte vlastnú indukčnosť cievky, ktorá má 1200 závitov, ak sa rovnomernou zmenou prúdu o 2A indukčný tok 1 závitom zmení o 5·10-4Wb.

- Valcovou cievkou so 120 závitmi prechádza prúd 7,5A. Magnetický indukčný tok v dutine cievky je 2,3 mWb. Vypočítajte energiu magnetického poľa cievky.

- Energia magnetického poľa cievky s indukčnosťou 95mH je 0,19J. Aký prúd prechádza cievkou?

- Vypočítajte energiu magnetického poľa valcovej cievky, ktorá má 500 závitov, dĺžku 0,4m a polomer 0,02m a prechádza ňou prúd 5A.

- Valcovou cievkou s 500 závitmi a s dĺžkou 1m prechádza prúd 5A. Priečny rez cievky má obsah 50cm2. Určte energiu magnetického poľa cievky.

- Magnetické pole cievky, ktorou prechádza prúd 6,2A, má energiu 0,32J. Vypočítajte indukčnosť cievky.