# Ohmov zákon pre uzavretý obvod

- Ak na batériu s elektromotorickým napätím 4,5V zapojíme vodič s odporom 2Ω, prechádza ním prúd 1,5A. Aký bude prúd pri krátkom spojení?

- Keď na akumulátor pripojíme vodič s odporom 1Ω, prechádza ním prúd 1A, pri odpore 2,5Ω prúd 0,5A. Určte vnútorný odpor akumulátora.

- Elektromotorické napätie akumulátora je 2V, jeho vnútorný odpor 0,5Ω a odpor vonkajšej časti obvodu 2 Ω. Určte svorkové napätie akumulátora.

- V obvode s batériou s elektromotorickým napätím 16V prechádza prúd 1,6A a na jeho póloch je napätie 12,8V. Aký je vnútorný odpor batérie a vonkajší odpor obvodu?

- Pri vonkajšom odpore 1Ω je svorkové napätie akumulátora 1,5V, pri odpore 2Ω sa zvýšilo na 2V. Určte elektromotorické napätie akumulátora a jeho vnútorný odpor.

- Odpor žeraviaceho vlákna elektrónovej lampy je 49Ω a odpor prívodnej časti 0,9Ω. Určte prúd v žeraviacom obvode, ak elektromotorické napätie zapojeného akumulátora je 2V a vnútorný odpor 0,1Ω.

- Určte elektromotorické napätie článku, ak jeho vnútorný odpor je 0,6Ω, voltmeter pripojený na svorky článku ukazuje 1,8V a ampérmeter udáva prúd v obvode 0,2A.

- Vnútorný odpor daného zdroja prúdu je 1Ω, odpor vonkajšieho vedenia 2Ω. Ak prechádza vedením prúd 1A, ako sa zmení tento prúd, keď zapojíme do obvodu ampérmeter s odporom 0,01Ω?

- Spotrebič je pripojený na dynamo s elektromotorickým napätím 120V a vnútorným odporom 0,5Ω. Aké je napätie na spotrebiči pri prúde 6A?

- Zdroj má vnútorný odpor 0,6Ω. Napätie na vonkajšej časti vedenia pripojeného na zdroj s odporom 3,4Ω je 10,2V. Aké je elektromotorické napätie zdroja a úbytok napätia na vnútornom odpore?

- Koľko olovených akumulátorov treba zapojiť do série, aby pri vonkajšom odpore 100Ω prechádzal obvodom prúd 0,1A? Každý akumulátor má elektromotorické napätie 2V a vnútorný odpor 0,01Ω.

Práca a výkon v elektrickom obvode

- Ako dlho bol zapojený elektrický varič s príkonom 600W, keď elektromer udáva spotrebu 1,2kWh?

- Sviečka na vianočný stromček má príkon 9,8W a odpor 20Ω. Koľko ich možno spojiť na napätie 220V?

- Koľko ampérovú poistku treba zapojiť na ochranu vedenia, v ktorom je pri napätí 220V zapojených 10 žiaroviek 100W, 220V?

- Na sieť 220V sú zapojené do série dve žiarovky na napätie 110V, jedna 25W a druhá 100W. Aké je napätie na každej z nich?

- Dve žiarovky sú zapojené na sieť paralelne. Odpor jednej je 360Ω, druhej 240Ω. Ktorá má väčší výkon a koľkokrát?

- Prúd 10A prechádza vodičom s odporom 5Ω. Koľko tepla sa vyvinie vo vodiči za 2 minúty?

- Koľko tepla sa vyvinie za 10min vo vodiči, ktorým prechádza prúd 4A pri napätí 120V?

- Vo variči pripojenom na sieť 220V sa má vyvinúť za 1 hodinu 32 640J tepla. Určte odpor vodiča.

- Na elektrickom variči s príkonom 600W sa zohriali 2 litre vody z 20°C na bod varu za 30 min. Určte účinnosť variča.

- Žiarovka s údajmi 6V a 40W je pripojená ku zdroju elektromotorického napätia 7,5V, ktorý má vnútorný odpor 1Ω. Určte odpor žiarovky; prúd, pre ktorý je žiarovka zhotovená; prúd, ktorý bude žiarovkou prechádzať po pripojení ku zdroju; elektrické napätie na jej svorkách; výkon zdroja; príkon žiarovky a účinnosť zdroja.

- Ku zdroju s elektromotorickým napätím 24V a vnútorným odporom 0,8Ω je pripojený spotrebič s odporom 1,2Ω. Určte prúd prechádzajúci zdrojom a spotrebičom; výkon, s ktorým pracuje zdroj a množstvo tepla, ktoré vznikne v spotrebiči a v zdroji za hodinu.