# Elektrická energia, transformátor

- Dve žiarovky sú spojené za sebou a zapojené na zdroj s napätím U=12 V. Príkony žiaroviek v tomto obvode sú P1 = 2 W, P2 = 6 W. Určte prúd, ktorý prechádza obvodom, napätie na žiarovkách a odpor žiaroviek.

- Koľko tepla odovzdá do okolia špirála s odporom 20  za 20 minút pri prechode prúdu 1,5 A?

- Nákladný vlak sa pohybuje pri výkone motora 40 kW rýchlosťou 50 km/h. Určte spotrebu elektrickej energie.

- Koľkoampérovú poistku treba zapojiť na ochranu vedenia, v ktorom pri napätí 220 V je zapojených 10 žiaroviek s označením 100 W, 220 V?

- Ako dlho bol zapojený elektrický varič s príkonom 600 W, keď elektromer udáva spotrebu elektrickej energie 1,2 kWh?

- Koľko kWh elektrickej energie sa spotrebuje spotrebičom za 10 h, ktorým pri napätí 120 V preteká prúd 5 A?

- Za aký čas sa zohreje 2 litre vody 15 °C teplej na bod varu ponorným varičom s príkonom 750 W?

- Na elektrickej páske sú údaje 220 V, 100 W. Koľko tepla sa v nej vytvorí počas 30minút?

- Výhrevná špirála s odporom 5  sa pripojí na napätie 220 V. Koľko tepla sa v nej vyvinie za 1 h?

- Koľko tepla sa vyvinie za 10 minút vo vodiči, ktorým prechádza prúd 4 A pri napätí 120 V?

- Na žehličke sú údaje 220 V, 450 W. Aký je odpor výhrevného drôtu v žehličke?

- Ako dlho bol zapojený elektrický varič s príkonom 600 W, keď sa spotrebovalo 3,6kWh elektrickej energie?

- Spájkovačka je pripojená na napätie 220 V. Jej výhrevnou špirálou prechádza prúd 0,4 A. Aké množstvo tepla dodá špirála za čas 30 minút?

- Výhrevné teleso vysušovacej pece má odpor R = 22 . Prechádza ním prúd I = 10A. Aké veľké množstvo tepla dodá pec, ak je 2 h v prevádzke?

- Aký veľký musí byť príkon elektrického ohrievača vody, ak za 6 h ohreje 516 litrov vody z 12 °C na 42 °C. Tepelná účinnosť ohrievača je 75 %.

- Vypočítaj odpor a príkon žiarovky, ak je zapojená na napätie U = 220 V a prechádza ňou prúd I = 0,5 A.

- Aké množstvo elektrickej energie spotrebuje žiarovka, ktorou prechádza prúd I = 0,3A, pri napätí 220 V za čas t = 2h?

- Elektrickou pecou s odporom 6  prechádza prúd 20 A. Určte výkon pece.

- Motor trolejbusu má výkon 60 kW. Aký veľký prúd ním prechádza pri napätí 500 V?

- Na elektrický varič s príkonom 600 W postavíme kovovú nádobu s 2l vody teploty 14°C. Za aký čas privedieme vodu do varu?

- Výhrevnou špirálou ponorného variča, ktorej odpor je 100 , prechádza počas 5 minút prúd 2 A. Aké teplo odovzdá varič? O koľko °C sa dodaným teplom ohreje voda hmotnosti 1 kg?

- Ponorný varič je určený pre napätie 220 V a má príkon 750 W. Urči prúd prechádzajúci výhrevnou špirálou variča. Za aký čas sa ním ohreje 2,5 kg vody z teploty 12,5 °C na teplotu varu?

- Výhrevnou špirálou variča, ktorej odpor je 20 , prechádza prúd 5 A a 1l vody sa ohreje z teploty 25 °C na teplotu varu za 20 minút. Koľko percent elektrickej energie sa využije na ohriatie vody?

- Odporovou špirálou, ktorej odpor je 10 , prechádza prúd 10 A počas 10 sekúnd. Stačí vyvinuté teplo na to, aby kus ľadu hmotnosti 0,1 kg a teploty 0°C sa roztopil na vodu tej istej teploty?

- Urči hmotnosť vody ohriatej na variči s príkonom 500 W z teploty 20 °C na teplotu varu za štvrť hodiny.

- Za aký čas ohreje varič s príkonom 1 000 W 2 kg vody z teploty 18°C na teplotu 60°C?

- Aká je perióda striedavého prúdu, ktorý má frekvenciu 50 Hz?

- Perióda striedavého prúdu je 0,004 s. Určte frekvenciu tohto striedavého prúdu.

- Primárna cievka transformátora s 1 200 závitmi je pripojená na 220 V. Koľko závitov musí mať sekundárna cievka, ak má dodávať napätie 44 V?

- Primárna cievka transformátora má 2 000 závitov, sekundárna 3 000 závitov. Aké napätie vzniká na sekundárnej cievke, keď na primárnu cievku bolo pripojené 500 V striedavého napätia?

- Pri transformácii striedavého napätia boli namerané tieto hodnoty:

- U1 = 22 V, I1 = 0,2 A, U2 = 20 V, I2 = 0,21 A. Určte príkon a výkon transformátora a jeho účinnosť.

- Primárnou cievkou so 600 závitmi prechádza prúd 1,5 A. Aký veľký prúd prechádza sekundárnou cievkou pri transformačnom pomere k = 3,5? Koľko závitov má sekundárna cievka?

- Primárna cievka transformátora v rádioprijímači má 1 200 závitov. Koľko závitov má sekundárna cievka, ak sa sieťové napätie 220 V transformuje na napätie 6,3 V?

- K primárnej cievke transformátora s transformačným pomerom 0,1 je zapojené napätie 120 V. Odoberaný prúd zo sekundárnej cievky je 0,2 A. Aký veľký prúd prechádza primárnym obvodom a aké napätie sa indukuje na sekundárnej cievke?

- Príkon transformátora je 8,4 kW. Aký výkon môže mať sekundárny obvod, keď účinnosť transformátora je 93 %?

- Príkon transformátora je 400 W, výkon 380 W. Aká je jeho účinnosť?

- V transformátore je pomer počtu závitov 2 : 15. Na strane vyššieho napätia je 600 V. Aké napätie je na strane nižšieho napätia?