Energetika

- Striedavé napätie má efektívnu hodnotu 156 V. Určte amplitúdu napätia. Za aký čas od začiatočného okamihu dosiahne okamžitá hodnota striedavého napätia efektívnu hodnotu, ak jeho frekvencia je 50 Hz?

- Na aké napätie musí byť vypočítaná izolácia vedenia, ktorým sa prenáša elektrický prúd s napätím s efektívnou hodnotou 6 kV?

- Do obvodu s elektromotorom je pripojený voltmeter, ktorý ukazuje napätie 220 V, ampérmeter, ktorý ukazuje 10 A a wattmeter s hodnotou 2 kW. Určte účinník a fázové posunutie napätia a prúdu v obvode.

- Určte prúd prechádzajúci spotrebičom pri napätí 220 V, ak je činný výkon 2,2 kW a účinník 0,8.

- Spotrebič s vlastnosťami induktancie má v obvode striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz induktanciu 10  a účinník 0,6. Určte odpor a indukčnosť spotrebiča.

- Spotrebič pripojený na zdroj striedavého napätia 220 V s frekvenciou 50 Hz bol v chode 1 hodinu a prechádzal ním prúd 10 A. Elektromer nameral za tento čas spotrebovanú energiu 1,5 kWh. Určte účinník spotrebiča.

- Primárna cievka jednofázového transformátora má 880 závitov, sekundárna cievka 1 200 závitov. Aké napätie bude na sekundárnej cievke, ak primárnu cievku pripojíme na napätie 220 V?

- Sekundárnou cievkou transformátora prechádza prúd 200 mA a je na nej napätie 220V. Aký prúd prechádza primárnou cievkou?

- Cievka sa skladá zo 400 obdĺžnikových závitov so stranami 15 cm a 20 cm. Rovnomerne sa otáča 3 000-krát za minútu v homogénnom magnetickom poli s indukciou 50·10-4 T. Vypočítajte maximálnu hodnotu napätia indukovaného na cievke.

- Cievkami transformátora prechádzajú prúdy s frekvenciou 50 Hz. Aká je maximálna hodnota magnetického indukčného toku v jadre transformátora, ak na jednom závite sa indukuje napätie s efektívnou hodnotou 0,25 V?

- Primárnou cievkou transformátora prechádza striedavý prúd s frekvenciou 50 Hz. Magnetický indukčný tok má hodnotu 2·10-3 Wb. Určte efektívnu hodnotu striedavého napätia indukovaného na sekundárnej cievke so 100 závitmi.

- Aký prúd odoberá z elektrickej siete elektromotor, ktorý pri napätí 220 V a účinníku 0,8 pracuje s výkonom 6 kW, ak jeho účinnosť je 82 %?

- Na primárnom vinutí transformátora je napätie 2 kV a prechádza ním prúd 2A. Na sekundárnu cievku je pripojený elektromotor, ktorý pracuje s účinníkom 0,82 pri napätí 220 V. Aký prúd odoberá elektromotor z transformátora? Aký je jeho príkon?

- Transformátorom znižujeme napätie 6 000 V na 220 V. Jeho výkon je 150 kW. Vypočítajte hodnoty prúdov v primárnom a sekundárnom vinutí a transformačný pomer.

- Primárna cievka je pripojená na zdroj striedavého napätia 220 V a prechádza ňou prúd 1,2 A. V sekundárnej cievke je napätie 40 V a prúd 5,94 A. Určte účinnosť transformátora.

- Transformátor má príkon 3 kW a účinnosť 90 %. Vypočítajte, aký prúd prechádza sekundárnym vinutím, ak je na ňom napätie 220 V.

- Primárne vinutie transformátora má 880 závitov, transformačný pomer je 1,36. Určte počet závitov sekundárneho vinutia a napätie, ak primárne vinutie je pripojené na 220V.

Energetika

- Striedavé napätie má efektívnu hodnotu 156 V. Určte amplitúdu napätia. Za aký čas od začiatočného okamihu dosiahne okamžitá hodnota striedavého napätia efektívnu hodnotu, ak jeho frekvencia je 50 Hz?

- Na aké napätie musí byť vypočítaná izolácia vedenia, ktorým sa prenáša elektrický prúd s napätím s efektívnou hodnotou 6 kV?

- Do obvodu s elektromotorom je pripojený voltmeter, ktorý ukazuje napätie 220 V, ampérmeter, ktorý ukazuje 10 A a wattmeter s hodnotou 2 kW. Určte účinník a fázové posunutie napätia a prúdu v obvode.

- Určte prúd prechádzajúci spotrebičom pri napätí 220 V, ak je činný výkon 2,2 kW a účinník 0,8.

- Spotrebič s vlastnosťami induktancie má v obvode striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz induktanciu 10  a účinník 0,6. Určte odpor a indukčnosť spotrebiča.

- Spotrebič pripojený na zdroj striedavého napätia 220 V s frekvenciou 50 Hz bol v chode 1 hodinu a prechádzal ním prúd 10 A. Elektromer nameral za tento čas spotrebovanú energiu 1,5 kWh. Určte účinník spotrebiča.

- Primárna cievka jednofázového transformátora má 880 závitov, sekundárna cievka 1 200 závitov. Aké napätie bude na sekundárnej cievke, ak primárnu cievku pripojíme na napätie 220 V?

- Sekundárnou cievkou transformátora prechádza prúd 200 mA a je na nej napätie 220V. Aký prúd prechádza primárnou cievkou?

- Cievka sa skladá zo 400 obdĺžnikových závitov so stranami 15 cm a 20 cm. Rovnomerne sa otáča 3 000-krát za minútu v homogénnom magnetickom poli s indukciou 50·10-4 T. Vypočítajte maximálnu hodnotu napätia indukovaného na cievke.

- Cievkami transformátora prechádzajú prúdy s frekvenciou 50 Hz. Aká je maximálna hodnota magnetického indukčného toku v jadre transformátora, ak na jednom závite sa indukuje napätie s efektívnou hodnotou 0,25 V?

- Primárnou cievkou transformátora prechádza striedavý prúd s frekvenciou 50 Hz. Magnetický indukčný tok má hodnotu 2·10-3 Wb. Určte efektívnu hodnotu striedavého napätia indukovaného na sekundárnej cievke so 100 závitmi.

- Aký prúd odoberá z elektrickej siete elektromotor, ktorý pri napätí 220 V a účinníku 0,8 pracuje s výkonom 6 kW, ak jeho účinnosť je 82 %?

- Na primárnom vinutí transformátora je napätie 2 kV a prechádza ním prúd 2A. Na sekundárnu cievku je pripojený elektromotor, ktorý pracuje s účinníkom 0,82 pri napätí 220 V. Aký prúd odoberá elektromotor z transformátora? Aký je jeho príkon?

- Transformátorom znižujeme napätie 6 000 V na 220 V. Jeho výkon je 150 kW. Vypočítajte hodnoty prúdov v primárnom a sekundárnom vinutí a transformačný pomer.

- Primárna cievka je pripojená na zdroj striedavého napätia 220 V a prechádza ňou prúd 1,2 A. V sekundárnej cievke je napätie 40 V a prúd 5,94 A. Určte účinnosť transformátora.

- Transformátor má príkon 3 kW a účinnosť 90 %. Vypočítajte, aký prúd prechádza sekundárnym vinutím, ak je na ňom napätie 220 V.

- Primárne vinutie transformátora má 880 závitov, transformačný pomer je 1,36. Určte počet závitov sekundárneho vinutia a napätie, ak primárne vinutie je pripojené na 220V.