# Práca, výkon, energia

- Robotník má naložiť na nákladné auto 4m3 piesku (ρ=2 600 kg/m3). Na lopatu naberie priemerne 3dm3 piesku a hádže ho 2,4m vysoko. Akú prácu musí vykonať?

- Akú veľkú prácu vykoná 8 robotníkov, ak premiestňujú stroj o hmotnosti 2 400kg po vodorovnej podložke do vzdialenosti 10m?

- Akú prácu vykonáš, keď vynesieš tri tehly na 2. poschodie do výšky 10m, ak hmotnosť jednej tehly je 5kg?

- Akú prácu vykoná chlapec hmotnosti 52kg, keď vystúpi z údolia na kopec, ktorého vrchol je vo výške 500m?

- Akú prácu urobí žeriav, ktorý zdvihol oceľový nosník (ρ=7 700 kg/m3) prierezu 50cm2 a dĺžky 5m do výšky 10m?

- Motor výťahu zdvihol teleso do výšky 15m rovnomerným pohybom a vykonal pritom prácu 7 500J. Vypočítaj hmotnosť telesa.

- Motor výťahu pri jazde rovnomerným pohybom na 5. poschodie vykonal prácu 84 000J. Výška jedného poschodia je 4m. Koľko osôb priemernej hmotnosti 70kg dopravil hore?

- Aby čerpadlo naplnilo vodojem na 500hl, musí vykonať prácu 8MJ. Ako vysoko sa čerpá voda do vodojemu?

- Jeden človek zdvihol vrece zemiakov s hmotnosťou 50kgdo výšky 1m. Druhý držal rovnaké vrece vo výške 1m pol minúty. Ktorý z nich vykonal väčšiu prácu?

- Vrece obilia s hmotnosťou 50kg bolo zdvihnuté rovnomerným pohybom vo zvislom smere, pritom bola vykonaná práca 2 250J. Určte dráhu, po ktorej bolo vrece dvíhané.

- Drevorubač ťahá pílu silou 100N po dĺžke 50cm. Pri každom pohybe sa píla zareže do hĺbky 3mm. Akú prácu urobí, keď rozreže kmeň hrúbky 30cm?

- Akou rýchlosťou sa pohybuje kôň s vozom, keď ťahá silou 600N a za 1 minútu vykoná prácu 36 000J?

- Závodník prešiel na bicykli trať dlhú 210km za čas 5h. Vypočítaj priemernú rýchlosť pretekára a prácu, ktorú vykoná pretekár. Pretekár aj s bicyklom má hmotnosť 80kg a na odpor vzduchu spotrebuje 5% tiaže.

- Teleso s hmotnosťou 10kg sa dvíha po naklonenej rovine s výškou 0,5m a dĺžkou 3m rovnomerným pohybom. Akú prácu vykoná?

- Človek hmotnosti 60kg vynesie na 3. poschodie teleso hmotnosti 20kg. Výška jedného poschodia je 4m. Akú veľkú prácu pritom vykoná? Aká práca pripadne na vynesenie telesa?

- Debnu hmotnosti 50kg dvíhame pri nakladaní na vagón   rovnomerným pohybom zvisle nahor po dráhe 2m. Používame pritom pevnú kladku. Akou veľkou silou pôsobíme na voľný koniec lana? Akú veľkú prácu pritom vykonáme?

- Pomocou kladkostroja, pozostávajúceho z pevnej a voľnej kladky, je dvíhané teleso hmotnosti 16kg do výšky 5m rovnomerným pohybom. Hmotnosť voľnej kladky je 2kg. Akou veľkou silou pôsobíme na koniec lana? Akú veľkú prácu pritom vykonáme?

- Traktor ťahá príves hmotnosti 4 500kg po ceste dlhej 100m. Stúpanie cesty na tomto úseku je 6m. Akú ťahovú silu musí traktor vyvinúť? Akú prácu vykoná traktor?

- Práca, ktorú vykonávame počas chôdze po vodorovnej rovine, pozostáva z toho, že každým našim krokom dvíhame svoje telo asi o 3cm. Akú veľkú prácu vykoná žiak pri ceste do školy a späť, keď prejde dohromady 5km? Hmotnosť žiaka je 45kg, hmotnosť jeho aktovky je 3kg a dĺžka jeho kroku 0,5m.

- Akú prácu vykonal robotník, keď vytiahol jednoduchým kladkostrojom teleso do výšky 10m silou 1,8kN?

- Dĺžka sánkarskej dráhy je 60m, jej výška 8m. Akou veľkou silou ťahá chlapec do kopca sane hmotnosti 15kg? Akú veľkú prácu pritom vykoná?

- Teleso hmotnosti 10kg sa pohybuje nahor po naklonenej rovine výšky 0,5m a dĺžky 3m rovnomerným pohybom. Aká veľká práca sa pritom vykoná, keď na teleso pôsobí trecia sila 5N?

- Aký je veľký výkon výťahu, ak zdvíha 800kg rýchlosťou 2,5 m/s.

- Žeriav zdvihol teleso hmotnosti 10 000kg do výšky 10m za 20s rovnomerným pohybom. Určte prácu a výkon žeriava.

- Rovnomerným pohybom silou 150N bolo zdvihnuté teleso po dráhe 2m za 10 sekúnd. Aký veľký bol výkon motora?

- Aký výkon má čerpadlo, ktoré vrhá vodu s objemom 1 200 litrov do výšky 25m za 2 minúty?

- Aký je priemerný výkon koňa, ktorý šiel 1 hodinu po vodorovnej ceste dĺžky 10km s vozom hmotnosti 900kg?

- Aký výkon má rušeň, ktorý ťahá vlak s hmotnosťou 250t rýchlosťou 15m/s?

- Pásový dopravník dopraví piesok s objemom 30m3 do výšky 6m za 1h. Aký je jeho výkon?

- Nákladné auto s nákladom 2 500kg sa pohybuje po priamej ceste, ktorá na každých 100m dĺžky stúpa o 14cm. Vypočítaj výkon auta, ak sa pohybuje rýchlosťou 18 km/h.

- Baranidlo hmotnosti 500kg koná 40 úderov za minútu. Aký je jeho priemerný výkon, ak zdvih kladiva je 0,8m?

- Pásový elevátor s výkonom 15kW sa dvíha pri nakladaní cukrovej repy do výšky 2m. Aká veľká je hmotnosť repy naloženej za 5 minút?

- Určte objem vody, ktorá padá každú sekundu vodopádom z výšky 9m, ak je jeho výkon 66kW.

- Motor žeriava má výkon 0,7848kW. Akú veľkú hmotnosť môže zdvihnúť za 1s do výšky 1/3m?

- Motor pracuje so stálym výkonom 0,5kW za čas 4 hodiny. Akú prácu vykoná?

- Nákladný automobil išiel po vodorovnej ceste 15 minút. Motor mal výkon 120kW. Akú veľkú prácu pritom vykonal?

- Automobil sa pohybuje rýchlosťou 54km/h. Jeho výkon je 36kW. Určte veľkosť ťahovej sily.

- Motor s výkonom 4,5kW vykonal prácu 300kJ. Aký čas na to potreboval?

- Žeriav s výkonom 14,7kW zdvihol náklad 7,5t do výšky 8m. Aký čas potreboval?

- Za aký čas načerpá čerpadlo vodu s objemom 50m3 do výšky 15m, keď je jeho výkon 12,5kW?

- Príkon elektromotora je 30kW, účinnosť je 80%. Akú prácu vykoná motor počas 5 minút?

- Striekačka chrlí za minútu 200 litrov vody do výšky 30m. Aký je výkon a príkon čerpadla, ak účinnosť zariadenia je 65%?

- Akú potenciálnu energiu má 500 litrov vody vo výške 30m?

- Strela hmotnosti 20g je vystrelená kolmo nahor do výšky 300m. Aká je jej potenciálna energia v najvyššom bode vzhľadom na Zem?

- Akú veľkú potenciálnu energiu má 1m3 vody priehradnej nádrže, ktorá má rozdiel nadmorských výšok hladiny jazera a vody pod priehradou 52m?

- Akú veľkú kinetickú energiu má teleso hmotnosti 800kg, keď sa pohybuje rýchlosťou 20 m/s?

- Akú kinetickú energiu má vystrelený náboj hmotnosti 1kg, keď sa pohybuje rýchlosťou 100 m/s?