obvody striedavého prúdu

- Striedavé napätie s frekvenciou 50 Hz má amplitúdu 200 V. Napíšte rovnicu pre okamžitú hodnotu striedavého napätia a určte jeho okamžitú hodnotu v čase 2,5 ms, ak v čase t = 0 je u = 0.

- V elektrickom obvode striedavého prúdu je zapojený rezistor s odporom 100 Ω a zdroj striedavého napätia s časovým diagramom na obr. Určte:

a)	amplitúdu, periódu a frekvenciu napätia

b)	okamžité hodnoty napätia a prúdu v čase 3 ms

c)	fázový rozdiel medzi napätím a prúdom

- Obvod s rezistorom odporu 80 Ω je pripojený na zdroj striedavého napätia s amplitúdou 240 V a s fekvenciou 50 Hz. Napíšte rovnicu pre okamžitú hodnotu prúdu v obvode.

- Cievka je zapojená do obvodu so striedavým prúdom s frekvenciou 50 Hz. Pri napätí 24 V prechádza cievkou prúd 0,5 A.  Určte indukčnosť cievky.

- Cievka má indukčnosť 0,2 H. Určte jej induktanciu pri frekvencii 50 Hz.

- Pri frekvencii 500 Hz je induktancia cievky 35 Ω. Určte jej indukčnosť.

- Kondenzátor s kapacitou 4 F je pripojený do obvodu striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz. Akú indukčnosť by musela mať cievka, aby v obvode mala induktanciu s rovnakou hodnotou ako je kapacitancia kondenzátora?

- Kondenzátor je zapojený do obvodu striedavého prúdu s napätím 220 V a frekvenciou 50 Hz. Obvodom prechádza prúd 2,5 A. Určte kapacitu kondenzátora.

- Na zdroj striedavého napätia s amplitúdou 24 V a periódou 2 ms je pripojený kondenzátor s kapacitou 16 F. Určte amplitúdu prúdu v obvode.

- Obvod striedavého prúdu zostavíme sériovým spojením rezistora s odporom 40 Ω, cievky s indukčnosťou 0,4 H a kondenzátora s kapacitou 16F. Obvod je pripojený na zdroj striedavého napätia s amplitúdou 12 V a frekvenciou 50 Hz. Určte amplitúdu prúdu v obvode a fázový rozdiel medzi napätím a prúdom.

- Cievka s indukčnosťou 50 Hz, ktorej vinutie má odpor 10 Ω, je spojená sériovo s kondenzátorom kapacity 2 F. Obvodom prechádza prúd s amplitúdou 100 mA a frekvenciou 0,5 kHz. Určte impedanciu obvodu a amplitúdu napätia.

- Sériový obvod sa skladá z rezistora odporu 1 kΩ, cievky s indukčnosťou 0,5 H a kondenzátora s kapacitou 1F. Určte induktanciu, kapacitanciu a impedanciu obvodu pri frekvencii 10 kHz.

- Sériový obvod sa skladá z rezistora odporu 21 Ω, cievky s indukčnosťou 70 mH a kondenzátora s kapacitou 82F. Obvodom prechádza prúd

s frekvenciou 50 Hz a amplitúda napätia na kondenzátore je 310 V. Určte amplitúdy: a) prúdu, b) napätia na cievke, c) napätia na rezistore, d) napätia na celom obvode.

- V sériovom LC obvode platí, že pri frekvencii 50 Hz je XL = 2·XC.Ako sa musí zmeniť frekvencia, aby nastala rezonancia?

- Kondenzátor je spojený s cievkou sériovo. Ak obvodom prechádza striedavý prúd s frekvenciou 20 KHz, je induktancia cievky 5 kΩ. Akú kapacitu musí mať kondenzátor, aby nastala rezonancia?

- Cievka s indukčnosťou L je sériovo spojená s kondenzátorom kapacity C. Obvodom prechádza prúd s frekvenciou 50 Hz. Akú hodnotu musí mať súčin LC, aby nastala rezonancia?

- Kondenzátor s kapacitou 1,6F je sériovo spojený s cievkou. Obvodom prechádza prúd s frekvenciou 400 Hz. Akú indukčnosť musí mať cievka, aby nastala rezonancia?

- Kondenzátor je sériovo spojený so žiarovkou. Obvod je pripojený na zdroj striedavého napätia 220V s frekvenciou 50Hz. Akú kapacitu musí mať kondenzátor, aby menovité hodnoty napätia a prúdu žiarovky boli 55V a 0,5A?

- Tlmivka s indukčnosťou 2 H a odporom vinutia 20 Ω je pripojená najprv na zdroj jednosmerného napätia 20 V a potom na zdroj striedavého napätia s rovnakou hodnotou a s frekvenciou 50 Hz. Určte v oboch prípadoch prúd v obvode.

- Do obvodu striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz je zapojená tlmivka s indukčnosťou 1,5 H a s odporom 150 Ω. Tlmivkou prechádza prúd 0,45 A. Určte napätie na tlmivke a fázový rozdiel medzi napätím a prúdom.

- K tlmivke s indukčnosťou 60 mH a s odporom 10 Ω chceme pripojiť sériovo rezistor s takým odporom, aby vznikol obvod s impedanciou 26 Ω. Frekvencia striedavého prúdu je 50 Hz. Určte odpor rezistora.

- Oscilačný obvod sa skladá z kondenzátora s kapacitou 100 pF a z cievky s indukčnosťou 64 H. Určte periódu a frekvenciu vlastného kmitania oscilátora.

- Akú indukčnosť musí mať cievka, ktorá tvorí oscilačný obvod s kondenzátorom kapacity 50 pF, aby frekvencia vlastného kmitania obvodu bola 10 MHz?

- Oscilačný obvod, ktorého cievka má indukčnosť 0,5 mH, kmitá s frekvenciou 1 MHz. Určte kapacitu kondenzátora.

- Oscilačný obvod sa skladá z cievky s indukčnosťou 3 mH a platňového kondenzátora s platňami polomeru 1,2 cm a vzdialenosti 3 mm. Určte periódu obvodu. Ako sa zmení perióda, ak medzi platne vložíme dielektrikum s E = 4?